Простейшая работа с arduino и синтаксис

Автор

Вагапов Р.Р.

Студент Униеверситетского колледжа

информационных технологий 
Имени К.Г. Разумовского

Группы ИБ-115

Оглавление

Основы	3

Математические обозначения	4

Стандартные операторы	4

Com порт	5

If else	5

Операторы сравнения	5

Логические операторы	5

Оператор выбора	6

Временная функция	6

Работа с пинами	7

Подключение светодиода	7

Подключение кнопки	8

Моргание встроенным светодиодом	9

Основы

#include подключение файла или библиотеки; пример:   #include <Keyboard.h> (где Keyboard.h это название библиотеки)

Подключение библиотек осуществляется перед всем кодом

// после двух знаков // можно сделать однострочный комментарий

/*

* многострочный комментарий (строчек может быть сколько угодно)

*/

Комментарии не учитываются и не записываются на плату

#define объявление константы; пример #define green 13 
объявление константы происходит перед кодом

void setup() {

}

Всё что внутри {} выполняется 1 раз при запуске платы; в основном используется  для настройки платы

void loop() {

}

Всё что внутри {} выполняется постоянно

Математические обозначения

+ сложение

- вычитание

/ деление

* умножение

sqr(x); x2

pow(x, a); xa

sqrt(x); квадратный корень из x

abs(x); модуль из х

sin(x); синус х

cos(x); косинус х

tan(x); тангенс x

round(x); математическое округление

ceil(x); округление в большую сторону

floor(x); округление в меньшую сторону

Стандартные операторы

x+=a; математически x+a

x-=a; математически x-a

x*=a; математически x*a

x/=a; математически x/a

x++; математически x+1

x--; математически x-1

Com порт

Serial.begin(9600); откытие ком порта на стандартной скорости 9600

Serial.print(); вывод цифр, переменных, а текст через ”…”

Serial.println();  вывод с переводом строки

Serial.available(); проверка буфера на входящие данные

Serial.parseInt(); прочитать данные в целочисленном формате полностью

Serial.flush(); очистить буфер порта

If else

if() {

}       В () условие, в {}код который выполняется, если выполняется условие

if() {

}else{

} если условие не исполняется то исполняется код else

Операторы сравнения

a==b математически a=b

a!=b математически a неравно b

a>b математически a больше b

a<b математически a меньше b

a>=b математически a больше или равно b

a<=b математически a меньше или равно b

Логические операторы

&& логическое И

|| логическое ИЛИ

! логическое НЕ

Оператор выбора

в () может быть любая переменная в данном случае используется val

switch(val){

case1: 													выполнить код, 				...     												если значение
														val=1

break;

case2: 													выполнить код, 				…    												если значение
														val=2

break;

………(и так далее)

default: 	…    					если ни одно значение ни сходится то выполняется

}								этот код (default не обязателен, тогда после

Последнего case поставить } )

Временная функция

delay(); задержка (1000 это 1 секунда; максимальное значение 4294967295=около 1200 часов)

millis(); возвращает количество миллисекунд  максимальное значение 4294967295

Работа с пинами

Цифровые пины (Digital) - пины с буквой D

Аналоговые пины (Analog) – пины с буквой А

Цифровые пины записываются просто номером аина  (пример D12 это 12), а аналоговые буква А и номер пина (пример А5 это А5)

Все пины могут работать на вход и выход

pinMode(номер пина, режим); выставить нужный режим для нужных пинов

Режимы:
 INPUT вход (кнопка подключается к нужному пину и к 5v(vcc) )
INPUT_PULLUP вход (кнопа по подключается к нужному пину и к земле(GND(-)) )
OUTPUT выход (что-либо подключается к нужному пину и к земле)
(рекомендую использовать INPUT_PULLUP, а не INPUT )

digitalRead(номер пина); прочитать цифровой сигнал

digitalWrite(номер пина, сигнал); подать цифровой сигнал

Виды сигнала: 
0 вольт (LOW, 0, false)
5 вольт (HIGH, 1, true)

(pinMode прописывается в void setup)

Подключение светодиода

void setup() {

pinMode(7, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(7, HIGH);

}

(рис. 1)

В данном случае светодиод подключен к 7 пину (см. рис. 1) для того чтобы светодиод не сгорел его плюсовой пин нужно подключать через резистор с номиналом 220 Ом(220R), а минусовой пин светодиода к земле(GND).

В коде мы прописываем режим работы 7 пина на выход и дальше прописываем подачу электричества.

Подключение кнопки

Здесь мы рассмотрим 2 типа подключения, через INPUT к 5v и через INPUT_PULLUP к GND, с дальнейшим выводом значений в ком-порт

void setup() {

pinMode(4, INPUT);

pinMode(7, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if(digitalRead(4)==0){

Serial.println(digitalRead(4));

}else{

Serial.println(" ");

}

delay(1200);										 (рис. 2)

if(digitalRead(4)==1) {

Serial.println(digitalRead(7));

}else{

Serial.println(" ");

}

delay(1200);

}

Моргание встроенным светодиодом

Взаимодействие со встроенным светодиодом происходит по средствам управления 13-го пина т.е. подавая и убирая напряжение можно заставить моргать светодиод

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, true);

delay(800);

digitalWrite(13, false);

delay(800);

}

Теперь светодиод моргает с частотой 0.8 секунды.